Názov akcie:				Klientske centrum MsÚ Fiľakovo

Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

Miesto akcie:			Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Druh akcie:				Rekonštrukcia

Investor:				Mestský Úrad Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

Časť PD:				Architektonicko-stavebné riešenie

## TECHNICKá  správa

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ

Obsah:		A1. Identifikačné údaje stavby

A2. Základné údaje o stavbe a prevádzke

A3. Stavebné úpravy

A3.1. Technický popis stavebných konštrukcií a prác

A3.2. Technické vybavenie stavby

A3.3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

A3.4. Požiarne zabezpečenie objektu

A4. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby resp. prevádzky

A4.1. Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby

A4.2. Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzky objektu

A5. Záver

Autor:				Ing. Peter Máj

Zodpovedný projektant:		Ing. Peter Máj

Vypracoval:				Ing. Peter Máj

Dátum vyhotovenia:		11/2015

A1. Identifikačné údaje stavby:

Názov akcie:				Klientske centrum MsÚ Fiľakovo

Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

Miesto akcie:				Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Katastrálne územie:			Fiľakovo

Obec:					Fiľakovo

Okres:					Lučenec

Kraj:					Banskobystrický

Súpisné číslo:				562

Parcelné číslo:			152/1

Druh akcie:				Rekonštrukcia

Investor:				Mestský Úrad Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

Časť PD:				Architektonicko-stavebné riešenie

Autor:					Ing. Peter Máj

Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Máj

Archit.-stavebné riešenie:			Ing. Peter Máj

Dátum vyhotovenia:    	11/2015

A2. Základné údaje o stavbe a prevádzke:

Projektová dokumentácia sa zaoberá rekonštrukciou priestorov 1. kontaktu klientskeho centra MsÚ Fiľakovo na Radničnej ul. č. 25, ktorá sa nachádza na rohovom pozemku - parc. č. 152/1, ktorú ohraničuje ulica a námestie v centre mesta Fiľakovo. Základná infraštruktúra (vodovod, kanalizácia, elektrika, plyn a pod.) je vybudovaná v prístupovej komunikácii - v ulici. Hlavný vstup do objektu je z juhovýchodnej strany fasády.

Objekt z konštrukčnej stránky po počiatočnom štádiu secesie vystriedalo plastickejšie, geometrizujúce tvarovanie - neskorosecesná geometrická stavba. Pôdorys má nepravidelného U tvaru, je poschodová, so strednou chodbou, sedlová strecha je doplnená nárožnou vežou oktogonálneho pôdorysu. Založený je na betónových základových pásoch. Nosný systém tvoria obvodové steny z pálených tehál doplnené o priečne vnútorné nosné steny. Stropnú konštrukciu tvorí keramický tehlový strop z valenej klenby v oceľových nosníkoch. Nosný systém krovu je väznicový so stojatými stolicami. Strešná krytina je kusová pálená v sklone 40°. Presvetlenie priestorov je zabezpečené osadenými vysokými drevenými oknami.

Z funkčného hľadiska klientske centrum sa nachádza na prízemí /1.NP/. Sprístupnený je zo zádveria /chodby/. Prepojená je s kanceláriou a dennou miestnosťou, tá je zároveň sprístupnená i z vestibuly /schodiskového priestoru/.

# podlahová plocha klientskeho centra:		1.NP (prízemie)	102,96 m2

# obostavaný objem klientskeho centra:					415,32 m3

A3. Stavebné úpravy

Na ukončenom a skolaudovanom objekte MsÚ Fiľakovo sa rieši v rámci rekonštrukcie podľa požiadaviek investora zmena dispozície a to podľa nasledujúceho popisu:

# zmena dispozície priestorov 1. kontaktu klientskeho centra

- výmena nášľapných vrstiev podlahy

- výmena vnútornej elektroinštalácie

- výmena vnútorných rozvodov studenej a teplej vody

- výmena vnútornej kanalizácie

- výmena vykurovacích telies

- výmena dverných výplňových konštrukcií

- renovácia okenných výplňových konštrukcií

- odvetranie dennej miestnosti

A3.1. Technický popis stavebných konštrukcií a prác

Búracie práce. Spočíva vo vyrezaní dverného otvoru vo vnútornej nosnej stene a vyrezaní kapsy pre nosné preklady, v demontáži dverných výplní, v premiestnení hydrantu, v demontáži vykurovacích telies, vysekanie otvoru pre odsávacie potrubie, vybúranie vnútorných deliacich stien, vybúranie nášľapných vrstiev podláh v jednotlivých miestnostiach, demontáž bezpečnostných mreží z okien. V rámci rekonštrukcie sa odstránia všetky pôvodné zariaďovacie predmety s inštalačnými rozvodmi (teplá a studená voda, kanalizácia, elektroinštalácia). Pred vybúraním stien, nových otvorov a vyhotovením priestorov 1. kontaktu je potrebné vytvorenie podporných konšrukcií na podchytenie a zabezpečenie stability existujúcich konštrukcií. Búracie práce sú súčasťou adaptačných výkresov.

Geologická stavba územia. Posudok o základovej pôde nebol dostupný.

Zemné práce. Z hľadiska zemných prác objekt nie je náročný. Na pozemku sa prevedú výkopové práce len pre osadenie základovej pätky do nezamŕznej hĺbky. Čiastkové výkopy budú prevádzané počas osadzovania a výmeny vodovodných a kanalizačných potrubí. Pred začatím výkopových prác je potrebné podchytenie a stabilizovanie obvodovej steny, ktorá je v bezprostrednom styku.

Základy. Existujúce základy sú betónové. Kopanými sondami sa zistí, hĺbka základov pod úrovňou terénu, v interiérovej časti izolovanie spodnej stavby a skladby podláh 1.NP. Navrhnutý oceľový stĺp bude založený na monolitickej betónovej základovej pätke s rozmermi podľa statického výpočtu - štvorcový pôdorysný tvar 1500/1500 mm, výška 800 mm.  Nad základovou konštrukciou bude podkladný betón hr. 150 mm vystužený sieťovinou. Použitý betón základovej pätky a podkladného betónu sa navrhne triedy C16/20. Na vytvorenie hydroizolačnej sústavy sa použije hydroizolačná PVC fólia s ochrannou a separačnou vrstvou z geotextílie (popr. nataviteľné hydrizolačné pásy Hydrobit V 60 S 35 alebo FATRAFOL 803). Pásy sa zabudujú natavením na podkladný betón. Pod podkladným betónom bude štrkový podsyp hr. 150  mm a štrkový vankúš hr. 300 mm s predpísanou pevnosťou podľa statického posudku.

Zvislé nosné konštrukcie a obvodové konštrukcie. Nosné i obvodové murivo z pálenej tehly je 350 až 650 mm široké. Nové nosné a obvodové steny sa v priestoroch 1. kontaktu nenavrhujú okrem zamurovania otvorov po odstránení dverí z pórobetónových tvárnic YTONG P2-500 na tenkovrstvú lepiacu maltu šedú (popr. z brúsených keramických tehál BRITTERM, POROTHERM hr. 150 mm na celoplošnú tenkú maltovaciu škáru). Navrhnutý oceľový stĺp S_101 bude slúžiť na podopretie oceľového prekladu PR_102 v mieste medziokenného piliera. Stĺp je navrhnutý z oceľových valcovaných prierezov typu I 200 v počte 2 ks. Dimenzia a osadenie sa zrealizuje podľa statického posudku. Murovacie práce sú súčasťou adaptačných výkresov.

Vodorovné nosné konštrukcie. Svetlá výška miestností bude znížená o 400 mm od pôvodnej stropnej dosky kazetovou podhľadovou konštrukciu, v ktorej budú nainštalované svetelné okruhy so svietidlami. Nad plánovaným otvorom (svetlá šírka 2000 mm) je navrhnutý oceľový preklad PR_101. Maximálna výška otvoru je 2,250 m od upravenej podlahy prízemia. Nad navrhnutým otvorom v nosnom murive sú navrhnuté oceľové preklady z valcovaných profilov typu I s rozmermi I 180 v počte 4 ks. Nad plánovaným otvorom v mieste odstránenia priečnej strednej nosnej steny (svetlá šírka 5440 mm) je navrhnutý oceľový preklad PR_102. Maximálna výška otvoru je 3,50 m. Nad navrhnutým otvorom v nosnom murive sú navrhnuté oceľové preklady z valcovaných profilov typu I s rozmermi I 340 v počte 4 ks. Jeden koniec nosíka bude položený na zostávajúcom murive. Druhý koniec nosníka (v mieste medziokenného piliera) bude položený na navrhnutom oceľovom stĺpe S_101. Nad navrhnutým oceľovým prekladom je nutné ponechať pôvodné murivo vo výške minimálne 400 mm z dôvodu zachovania celistvosti murovanej steny v mieste uloženia keramického stropu. Dimenzia a osadenie sa zrealizuje podľa statického posudku. Murovacie práce sú súčasťou adaptačných výkresov.

Vnútorné deliace konštrukcie. Nové deliace steny t.j. priečky sa v priestoroch 1. kontaktu nenavrhujú okrem jednoduchej 1x dočasne opláštenej sadrokartónovej priečky v dvernom otvore pre zabezpečenie dočasného uzavretia priestoru a opláštenia oceľového stĺpa S_101 sadrokartónom.

Strešné konštrukcie. Nie je predmetom PD.

Schodiská a výťahy. Za účelom sprístupnenia rôznych výškových úrovní podláh sú navrhnuté nové betónové schody. Výťah sa v priestoroch 1. kontaktu nenavrhuje.

Podlahy a dlažby. Druhy podláh v jednotlivých miestnostiach sa navrhnú podľa účelu miestnosti a zohľadnia sa potreby podlahového vykurovania. Výpis skladieb je súčasťou výkresu rezu v časti architektúry.

Výplňové konštrukcie otvorov.

Vonkajšie výplne otvorov

Pôvodné vysoké drevené okná sa zrenovujú - čistenie, náter (viď. Výpis okien).

Vnútorné výplne otvorov

Vnútorné dvere sa prevedú jednokrídlové drevené typizované s obloženou zárubňou. Vnútorné výplne otvorov tvoria drevené plné, čiastočne resp. úplne presklené otváracie poprípade posuvné dvere (viď. Výpis dvier).

Povrchové úpravy. Steny a stropy majú navrhnutú povrchovú úpravu riešenú vápennou stierkou. Maľby stien a stropov sa zhotovia dvojnásobne podľa farebného výberu investora alebo architekta. Vonkajšie omietky nie sú predmetom PD. Nátery klampiarskych a zámočníckych prvkov sa prevedú 1x základovou syntetickou farbou a dvojnásobným krycím syntetickým náterom.

Izolácie.

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti

Konštrukcie v objekte sa proti vode a zemnej vlhkosti odizolujú hydroizolačnou PVC fóliou s ochrannou a separačnou vrstvou z geotextílie (popr. nataviteľné hydroizolačné pásy Hydrobit V 60 S 35 alebo FATRAFOL 803). Pásy sa zabudujú natavením na podkladný betón. Presah pásov pri natavovaní bude 100 mm.

Tepelné a zvukové izolácie

Do podlahovej konštrukcie 1.NP sa osadí tepelná izolačná doska AUSTROTHERM EPS W30 PLUS hr. 80 mm na báze expandovaného polystyrénu s možnosťou vysokého zaťaženia tlakom a dilatačný pásik okolo stien hrúbky 15 mm. Táto sa prekryje technologickou hydroizoláciou PE fóliou ako ochrana proti zatečeniu pred zámesovou vlhkosťou.

Klampiarske konštrukcie. Všetky oplechovania (parapety, žľaby, dažďové zvody, úžľabia, štíty) sa prevedú z pozinkovaného plechu. Parapety okien sa oplechujú na celej fasáde. Klampiarske prvky sa zhotovia z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,6 až 0,7 mm. Pri práci je nutné dodržať ustanovenia STN 73 3610.

Zámočnícke konštrukcie. Medzi zámočnícke práce patrí osadenie oceľových, kotviacich prvkov, oceľových mreží a ďalších doplňujúcich oceľových konštrukcií.

Stolárske práce. Jedná sa o bukové, alt. dubové parapetné dosky, dubové prahy dverí, drevené schodisko vrátane  madla, osadenie drevených zárubní a pod.

A3.2. Technické vybavenie stavby

Zdravotechnická inštalácia. V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene vnútorných rozvodov teplej a studenej vody. K výtokovým armatúram sa voda vedie v podlahe a potom v ryhách zvislých konštrukcií. Teplá voda bude vyrábaná elektrickým prietokovým ohrievačom v mieste spotreby. Pri návrhu rozvodov teplej vody sa zohľadní aj princíp ochrany rozvodov pred kontamináciou baktériami „legionela“. Rozvody teplej vody budú vedené súbežne s potrubím studenej vody. Pred nadmernými tepelnými stratami sa rozvody zaizolujú trubicami. V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene vnútornej kanalizácie. Pripojovacie a odpadové potrubia budú vedené v stavebnej konštrukcii a budú navrhnuté polypropylénových rúr. Ležaté zvody splaškovej kanalizácie sa navrhnú z rúr PVC v minimálnom spáde 3 % a uložené pod podlahou. Odvetranie kanalizácie K1 sa zabezpečí privzdušňovacím ventilom HL 900. Pri montáži je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 67 60 Vnútorná kanalizácia a STN 73 66 60 Vnútorné vodovody. Technické parametre a dimenzie viď PD ZTI.

Vykurovanie. V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene vykurovacích telies a k náteru rúr ÚK.

Elektrická inštalácia. V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene vnútornej elektrickej inštalácii, ktorá bude realizovaná nehorľavými bezhalogénovými káblami s funkčnosťou počas horenia typu NHXH uloženými v soklovej lište, v podlahových drážkach (trubkách) a pod stropom v podhľade v elektroinštalačných rúrkach v zmysle STN 33 2130. Plastová typová podružná rozvodnica RP s krytím IP40/IP20 bude umiestnená v M1.02. Z RP sa napoja svetelné, zásuvkové obvody, spotrebiče kuchynky a pod. V jednotlivých miestnostiach sa budú inštalovať jednoduché a dvojité domové zásuvky 220V/16A, umiestnené v podlahe, vo výške 300 - 400 mm nad podlahou, v kuchynke vo výške 1200 mm nad podlahou. Zásuvková inštalácia bude realizovaná káblami CYKY-J 3x2,5mm2. V prípade vedenia el. rozvodov v horľavých látkach a na nich dodržiavať STN 33 2312. V podlahe a pri prestupoch stenami sa káble uložia v elektroinštalačných rúrkach priemeru 23 mm. V prípade stretu silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov káble vložiť do elektroinštalačnej rúrky FXP. Všetky spoje musia byť izolačne pevné a trvalé. Pri vedení rozvodov v M1.02 dodržiavať pokyny STN 33 2000-7-701. El. zariadenia umiestnené v M1.02 musia byť vhodné pre inštaláciu do príslušnej zóny a mať vyhovujúce krytie. Elektrická inštalácia bude realizovaná v sústave TN-S so samostatným nulovacím a ochranným vodičom. V M1.02 bude ochrana pri poruche zaistená okrem nadprúdových istiacich prístrojoch aj prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Uzemňovacia sústava a ochranné vodiče musia spĺňať podmienky STN 33 2000-5-54. V objekte bude inštalované PC/TF a TV zásuvky ktoré sa lúčovo vyvedú do rozvádzača DT. Rozvádzač DT bude vybavený podľa požiadaviek investora, pozíciu určí investor. Na PC/TF sieť budú použité vodiče S-STP 4x2xAWG23 a na TV sieť VCCOJ 75-4,8. Zo strechy priviesť do DT 8x VCCOJ 75-4,8 pre dva satelity, terestrial a rezervu + 1x S-STP 4x2xAWG23 pre (WiFi). Do rozvádzača DT sa zaústi telefónna prípojka a ostatné slaboprúdové prípojky. Umelé osvetlenie (stropné, nástenné a svetelné vývody) bude realizované svietidlami 230V, ktoré využívajú ako svietiace médium kompaktné žiarovky a žiarivky. Svietidlá budú v príslušnom krytí. Ovládanie osvetlenia bude 1-pól a dvojpólovými vypínačmi, ktoré sa budú inštalovať pri vstupných dverách vo výške 1200 mm nad podlahou. Inštalácia sa bude realizovať káblami CYKY-J o priereze 1,5 mm2, vypínače sa osadia v prístrojových krabiciach. Všetky spoje a odbočenia sa budú realizovať v rozvodných krabiciach. Údržbu svietidiel vykonávať minimálne 4x ročne. Výmenu svetelných zdrojov je nutné previesť po zistení poškodenia alebo pri zoslabnutej účinnosti. Pri kolaudácii bude predložená revízia elektroinštalácie od odborne spôsobilej osoby. Technické parametre a dimenzie viď PD EL.

Ochrana proti bleskom.  Nie je predmetom riešenia PD.

Plynoinštalácia. Nie je predmetom riešenia PD.

Vetranie a klimatizácia. V priestoroch klientskeho centra sa zabezpečí prirodzené vetranie vysokými oknami a mikroventiláciou. Vetranie v dennej miestnosti bude riešené podtlakovým systémom s prívodom vzduchu cez netesnosti dverí tak, aby bola zabezpečená minimálna dávka vzduchu z okolitých priestorov. Odvod vzduchu bude zabezpečený digestorom a samostatným ventilátorom, ktorý bude napojený na potrubie vedené do dvora. Klimatizácia sa nenavrhuje.

A3.3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri realizácii prípravných prác a rekonštrukcii priestorov 1. kontaktu je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v rozsahu vyhlášky 374/1990 Zb. a s ňou súvisiace predpisy. Povinnosťou stavebného dozoru je poučiť pracovníkov o základných bezpečnostných predpisoch pri práci.

A3.4. Požiarne zabezpečenie objektu

V rámci rekonštrukcie musia byť dodržané predpisy v rozsahu vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a jej príloh, STN 92 0201 a jej časti i ďalších náväzných.

A4. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby resp. prevádzky

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., podľa § 68 ods. 3 písmena e) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, budú odpady počas výstavby i počas prevádzky predstavovať:

Životné prostredie danou rekonštrukciou nebude znehodnotené a nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas prevádzania stavebných prác je potrebné prijať opatrenia na ochranu životného prostredia (nadmerná prašnosť, hluk, znečisťovanie schodiska, spoločných priestorov a uskladňovanie stavebného odpadu).

A4.1. Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby

Sú zaradené podľa  vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., podľa § 68 ods. 3 písmena e) zákona č. 223/2001 Z. z. zo dňa 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva „Katalóg odpadov“ nasledovne:

Katalógové      Kategória 	Názov druhu odpadu	Materiálová bilancia

č. odpadu	odpadu							   	           ( t )

08 	odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových hmôt (farieb, lakov, smaltov) lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb.

08 01 11	N	Odpadové farby a laky obsahujúce	0,30 % t.j. 0,019 t

organické rozpúšťadlá, alebo iné

nebezpečné látky

15 	odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný 	materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované.

15 01	obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu kumunálnych Odpadov).

15 01 01	O	Obaly z papiera a lepenky		0,70 %  t.j. 0,044 t

15 01 02	O	Obaly z plastov		0,40 %  t.j. 0,025 t

15 01 03	O	Obaly z dreva		1,27 %  t.j. 0,081 t

15 02	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy.

15 02 03	O	Absorbenty, filtračné materiály,	0,01 %  t.j. 0,001 t

handry na čistenie a ochr. odevy

iné ako uvedené v 15 02 02

17	stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej 	zeminy z kontaminovaných miest).

17 01	betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika.

17 01 01	O	Betón		12,54 %  t.j. 0,797 t

17 01 02	O	Tehly		20,04 %  t.j. 1,274 t

17 01 03	O	Obkladačky, dlaždice a keramika	3,20 %  t.j. 0,203 t

17 02	Drevo, sklo a plasty.

17 02 01	O	Drevo		5,28 %  t.j. 0,336 t

17 05	ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK.

17 05 06	O	Výkopová zemina iná ako uvedená		54,21 %  t.j. 3,446 t

v 17 05 05			(priemer 1,60 t / m3)

17 09	iné odpady zo stavieb a demolácií.

17 09 04	O	Zmieš. odpady zo stavieb a demolácií	2,05 %  t.j. 0,130 t

iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02

a 17 09 03

Odpady celkom počas výstavby:			6,356 t

A4.2. Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzky objektu

Počas  prevádzkovania stavby nevznikne nebezpečný odpad kategórie podľa vyhlášky MŽP č.284/2001 Z. z.

Katalógové      Kategória 	Názov druhu odpadu	Materiálová bilancia

č. odpadu	odpadu								    ( t / ročne )

20	komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z  obchodov, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu.

20 01 	separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 15 01).

20 01 01	O	Papier a lepenka		36,00 %  t.j. 0,524 t/ročne

20 01 02	O	Sklo		14,00 %  t.j. 0,204 t/ročne

20 02	odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov.

20 02 01	O	Biologicky rozložiteľný odpad	8,5 %  t.j. 0,123 t/ročne

20 03	iné komunálne odpady.

20 03 01		Zmesový komunálny odpad	38,00 %  t.j. 0,553 t/ročne

20 03 03		Odpad z čistenia ulíc		3,5 %  t.j. 0,051 t/ročne

Odpady celkom počas prevádzky objektu:		1,455 t/ročne

#### Rozsah prác počas výstavby:				6,356 t

#### Rozsah ročných odpadov z budovy:			1,455 t/ročne

Uskladňovanie sutí:		kontajner na suť priamo do vozidiel zhotoviteľov

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať v zmysle §39 ods.5 zákona 223/2001 Zb.

Uvedené odpady určené na likvidáciu skladovaním na skládke, musia byť uložené na skládkach, ktorých prevádzkovateľ má súhlas orgánu štátnej správy a má súhlas na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudácii treba preukázať naloženie so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté odpady skladovať a zhromažďovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené voči odcudzeniu.

Počas realizácie i celej životnosti stavby je povinný pôvodca dodržiavať ustanovenia zákona č.223/2001 Zb. o odpadoch a súvisiacich vykonávacích vyhlášok MŽP v odpadovom hospodárstve.

A5. Záver

Všetky stavebné práce musia byť vykonávané podľa platných STN a s tým súvisiacich nariadení a vyhlášok o bezpečnosti pri práci a prevádzkovaní.