Sprievodná a technická správa

/Architektúra /

Názov stavby : Nadstavba a rekonštrukcia časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove,

rozšírenie  kapacity Materská škola-Óvoda,Daxnerova 15 ,986 01 Fiĺakovo

Charakter stavba : Nadstavba

Investor : Mesto  Fiľakovo

Miesto stavba :  Fiľakovo.

Katastrálne územie: Fiľakovo.

Parcelné číslo:  2618/1

Zodpovedný projektant:Ing.Peter  MACHAVA , Kalinovo

Vypracoval    :  Ing.Zsolt ZSÉLYI ,Ing.Peter MÁJ

Stupeň :       Projekt pre stavebné povolenie  -realizáciu

Dátum:  02 /2016

Obsah :

A. Sprievodná správa

B. Technická správa

C. Nakladanie s odpadmi

## A . Sprievodná správa

Daný objekt zaraďujeme k objektom ktorých účel je daný, v našom prípade sa jedná o stavebné  úpravy –nadstavbu a rekonštrukciu časti  jestvujúceho objektu  Materskej školy Daxnerová  vo Fiĺakove  s parc. číslom  2618/1 .Jedná  sa o súbor  objektov  zložených  z dvoch  blokov – bloku A  a  bloku  B.Objekty  sú  dvojpodlažné , stavebné  úpravy –nadstavba a rekonštrukcia sa  rieši v bloku A na 2.NP v časti kde  je v súčastnosti neprekrytá  terasa .    Na objekt sa nenavrhujú  prípojky inžinierských  sietí – riešená nadstavba  bude  využívať  už existujúce / vybudované / rozvody príslušných  inžinierských  sietí .Jedná sa  o  rozvody zdravotechniky , vykurovania a elektroinštalačné  rozvody a rozvodné skrine / SR5/ Pred vyhotovením PD pre stavebné povolenie a realizáciu sa uskutočnila obhliadka pozemku so zameraním skutočného  stavu danej  časti jestvujúceho  objektu MŠ . Boli prevzané podklady od investora – riešená  dokumentácia  dotknutého  objektu  z roku  2014  -Zateplenie  objektu .

Navrhované stavebné úpravy  -nadstavba a  rekonštrukcia sa rieši  v časti objektu bloku A na 2.NP v časti objektu  kde je  v súčastnosti  neprekrytá  terasa . Nadstavbou a rekonštrukciou  sa vytvoria nové miestnosti objektu , ktoré danému  zariadeniu umožnia rozšírenie  kapacity Materskej  školy .Stavebné úpravy  sa  týkajú  aj  úpravy deliacej steny –priečky medzi  dvoma existujúcimi  triedami , v súčastnosti sa jedna  z tried  využívala ako  miestnosť herne. V takto upravených  triedach  na  2.NP  sa  rieši  aj výmena okenných konštrukcií .Nadstavbou   terasy  sa vytvoria  nové  miestnosti , dispozične sa  tu  riešia miestnosti  herne ,šatne  a hygienického zázemia / WC+ umýváreň/  .Budú  sprístupnené  z riešenej miestnosti  predsiene , ktorá  naväzuje  na  existujúce priestory objektu na 2.NP , tj. na komunikačnú chodbu . Objekt svojím poňatím zapadá do prostredia, v ktorom sa nachádza. Charakter architektúry je adekvátny použitému nosnému systému objektu  Materskej škôlky   /priečny  nosný systém/ .

Objemové a plošné charakteristiky Nadstavby / riešenej časti objektu /   :

- úžitková plocha        	49,00 m2

- zastavaná plocha		59,62 m2

- obostavaný priestor		200,025 m3

Objektová skladba :   SO - 01     Nadstavba  , rozšírenie  2.NP

Termín začatia a dokončenia :

Mesiac a rok zahájenia   :         apríl   2016

Mesiac a rok dokončenia : december 2017

B. Technická správa

  - Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby : Nadstavba a rekonštrukcia časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove,

rozšírenie  kapacity Materská škola-Óvoda,Daxnerova 15 ,986 01 Fiĺakovo

Charakter stavba : Nadstavba

Investor : Mesto  Fiľakovo

Miesto stavba :  Fiľakovo.

Katastrálne územie: Fiľakovo.

Parcelné číslo:  2618/1

Zodpovedný projektant:Ing.Peter  MACHAVA , Kalinovo

Vypracoval    :  Ing.Zsolt ZSÉLYI ,Ing.Peter MÁJ

Stupeň :       Projekt pre stavebné povolenie  -realizáciu

Dátum:  02 /2016

Dotknutý  objekt je umiestnený v rovinnatom teréne v  blízkosti jestvujúcich spevnených plôch areálu Materskej škôlky .Charakter objektu je dvojpodlažný , nepodpivničený ,samostatne  stojaci .Patrí do unifikovanej  výstavby daného charakteru –meterské  školy , budovaných v 80-tych rokoch  minulého  storočia .  Účelom stavebných úprav-Nadstavby a rekonštrukcie bude rozšírenie priestorov objektu MŠ pre potreby rozšírenia kapacity  už  existujúcej  prevádzky  .               Nadstavbou   terasy  sa vytvoria  nové  miestnosti , dispozične sa  tu  riešia miestnosti  herne/ miestnosť 2.15/ ,šatne / miestnosť 2.17/ ,  a hygienického zázemia / WC+ umýváreň/ / miestnosť 2.18/  .Budú  sprístupnené  z riešenej miestnosti  predsiene / miestnosť 2.16/  , ktorá  naväzuje  na  existujúce priestory objektu na 2.NP , tj. na komunikačnú chodbu.

Zvislé konštrukcie nosné aj obvodové nadstavby sú murované z pálených  tehál  hrúbky 380 mm s integrovanou tepelnou izoláciou .

Prestropenie súčastne prestrešenie 2.NP  je  riešené ako drevený  trámový  strop  , na ktorý  naväzujú konštrukčné prvky  strechy / stlpy , krokvy a pomúrnice/ . Strecha je pultová  z miernym sklonom z krytinou z PVC fólie .   Nové stavebné otvory sú preklenuté typizovanými keramickými prekladmi a monolitickými železobetónovými prievlakmi / dverné a okenné  otvory/ . Dodatočne vybúrané otvory sú podchytené  ocelovými nosnými  profilmi  U  .Objekt nadstavby  nieje  zateplený.

  - Stavebno-technické riešenie stavby

a)    Búracie práce –vybúranie  otvorov v jestvujúcom  obvodovom  murive / pre  prepojenie  s jesvujúcou  prevádzkou  MŠ /  .

- odstránenie vrstiev podlahy terasy / hydroizolácie ,betón. mazanina/

- demontáž  klampiarských  prvkov /žlaby , zvody , oplechovanie nadstre-

šných múrov/

-    demontáž murovaného  zábradlia terasy

b)   Zemné práce    - nerealizujú sa .

c)  Základové konštrukcie   -nerealizujú sa

d)  Nosné konštrukcie  - Na existujúce vodorovné konštrukcie  stropu 1. NP naväzujú nové nosné steny súčastne aj obvodové hrúbky 380 mm sú murované z pálených tehál brúsených  „HELUZ   Family 38 2in1“ /247x380x249mm/  na  tenkovrstvú maltu- spojovacie lepidlo celoplošne . Riešená nadstavba  je po obvode stužená monolitickým železobetónovými  vencami v3 , v4 a v5  v úrovni +6,150 mm / spodná úroveň / , rozmerov 300x255 mm ,ktorý zároveň vytvára   aj kotevný konštrukčný prvok  prestrešenia celej  nadstavby / drevené  trámy  stropu / .

Tieto  konštrukčné  prvky  sú  z betónu C20/25 a ocele O 10 2016/E/ , O 10 505/R/ .Veniec je v konštantnej úrovni prepojený na vence existujúcej  časti  budovy  .Atikové murivo je tiež ukončené stužujúcimi prvkami –vencami  v 7 a  v8 v úrovni +7,155 mm ,rozmerov 170x200 mm . Okenné stavebné otvory v obvodovom plášti a vnútorné  dverné stavebné otvory  sú preklenuté typizovanými keramickými prekladmi  „HELUZ  23,8 „ a „HELUZ  11,5 „  . Prestropenie  je  riešené ako drevený  trámový  strop  , na ktorý  naväzujú konštrukčné prvky  strechy / stlpy , krokvy a pomúrnice/ . Strecha je pultová  z miernym sklonom z krytinou z PVC fólie . Dodatočne vybúrané otvory sú podchytené  ocelovými nosnými  profilmi  U  .

e)  Strešná konštrukcia – Nadstavba  je  prestrešená  pultovým  tvarom  strechy  s miernym konštantným  sklonom  . Nosnú konštrukciu vytvára drevený krov ,pozostávajúci z drevených prvkov ,pomúrnic ,krokiev , stĺpov a  trámov. Kotvenie pomúrnice je navrhované v úrovni +2,850 mm  do venca  v1. Sklon strešnej  roviny  je konštatný – 3,0 o. Strešná krytina a jej skladba sú podrobne rozpísané vo výkresovej časti.

f)   Obvodový plášť - Obvodový plášť je murovaný z pálených tehál brúsených „HELUZ   Family 38 2in1“ /247x380x249mm/  na  tenkovrstvú maltu- spojovacie lepidlo celoplošne , objekt  nebude  zateplený   .

g)  Podlahy a dlažby     - Skladby podláh v pridružených miestnosťiach sú navrhnuté podľa fukčných a estetických požiadaviek ,v jestvujúcich miestnosťiach sa rieši obnova a výmena vrchnej krycej vrstvy –nová keramická dlažba atď..

Skladby podláh v pridružených miestnosťiach sú navrhnuté podľa fukčných a estetických požiadaviek .

j)  Výplňové konštrukcie otvorov

Okná -  nové okenné výplňové konštrukcie –plastové ,zasklené izolačným trojsklom

4+16+4+6+4 mm

#### Dvere, vráta a brány  - vnútorné dvere drevené plné otváravé, vrátane ocelovej zárubne   .

Dvere, vráta a brány budú použité také, ktoré spĺňajú normové požiadavky.Podrobnejšie – viď. PD.

- Povrchové úpravy

Vnútorné povrchové úpravy -  vyspravenie vnútorných povrchov murovaných častí po         búracích prácach váp.cement.    omietkou štukovou . Rozsah upresniť po búracích prácach.

-    hladké vápennocementové omietky

Vonkajšie povrchové úpravy  -   presieťkovanie + vrchná  omietka  silikátová

/ úprava tehlového muriva vrátane kontaktného

zateplenie ,venca  a atiky /

02.04 TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

Vykurovanie: -V objekte je  existujúci rozvod ústredného  vykurovania-dvojrúrková uzzavretá sústava . Navrhované vykurovacie  telesá budú  napojené na  existujúce  rozvody na  1.NP , navrhnuté  sú doskové vykurovacie  telesá KORAD ,teplotný  spád 80/60 oC .

Osvetlenie: -     umelé osvetlenie je navrhnuté podľa STN 30 00 46, je kombinované                    prirodzeným  denným svetlom podľa hygienických zásad.

Zdravotechnika: - napojenie  nových zariaďovacích  predmetov  na  existujúce  rozvody  vrámci budovy , ohrev TÚV  je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom  vody TATRAMAT EOV 120  s objemom  120 litrov .

Vzduchotechnika: - nerieši  sa

02.06 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zhotoviteľ počas realizácie je povinný dodržiavaťvšetky zákony, smernice a normy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, súvisiace s denným druhom prác a podmienky vyplývajúce z prijatej koncepcie postupu prác. Osobitne upozorňujeme na ustanovenia vyhl. č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti  práce, § 62 až 70 pre búracie a rekonštrukčné práce.

Bezpečnostné predpisy :

-Z.č.124/2006 Z.z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

-Z.č.  59/84 Z.z. o základných požiadavkách na BOZ a hygienu práce

-Vyhláška č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce

-Z.č. 256/94 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce

-Z.č.   96/92 Zb. – starostlivosť o zdravie ľudu

.

02.07 POŽIARNE ZABEZPEČENIE OBJEKTU

V zmysle funkčnosti priestoru objektu ide o priestor, ktoré z hľadiska prevádzky nevykazuje žiadne zvýšenie požiarneho rizika v prípade, že budú dodržané požiarno-bezpečnostné predpisy.Jestvujúci objekt je zabezpečený bleskozvodom podľa platných predpisov. Je spracovaný samostatný projekt Požiarnej ochrany pre stavebné povolenie..

C. Nakladanie s odpadmi

A/   Odpady , ktoré vzniknú počas realizácie objektu – Nadstavby a rekonštrukcia časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove:

- sú zaradené podľa  vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. a  zákona č. 79/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva „Katalóg odpadov“ nasledovne:

| Císlo,druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategoria odpadu | Materialova bilancia t/rok | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 0101 | Obaly z papiera a lepenky | ostatný | 0,08 | Legálne zariadenie |
| 15 0102 | Obaly z plastov | ostatný | 0,12 | Leg, zariadenie |
| 17 0101 | Betón | ostatný | 11,5 | Legálne zariadenie |
| 17 0102 | Tehly | ostatný | 3,2 | Legálne zariadenie |
| 17 0107 | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | ostatný | 1,1 | Legálne zariadenie |
| 17 0302 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | ostatný | 0,45 | Legálne zariadenie |

Počas realizácii Nadstavby a rekonštrukcia časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove i celej životnosti jestvujúceho objektu je povinný pôvodca          dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Zb  o odpadoch a súvisiacich vykonávacích hlášok     MŽP. v odpadovom hospodárstve.   Životné prostredie danou prevádzkou nebude znehodnotené. Stavebník je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti a prašnosti. Taktiež je nutné dodržiavať čistotu komunikácií, ktoré bude užívať počas rekonštrukcie aj počas užívania stavby.

v Lučenci, dňa  22.02.2016                                                              Vypracoval : Ing. Zsélyi Zsolt